藻類運動連續影像之辨識

目的：以連續拍攝之藻類活動影像為標的，分析藻類之運動向量。

方法步驟：

- 取得顯微鏡下之連續兩張RGB24位元全彩影像，時間間隔？秒

- 載入影像，取得各像素點之紅色成分的8位元亮度值(0~255)。

- 分析亮度色階分布(Histogram)，決定背景與目標亮度之門檻值。

- 以亮度門檻值為界線，將影像二值化(Bilevel Thresholding)為黑白影像。此步驟之後影像將呈現點或塊狀分布的可能目標色塊。(下左)

- 以影像辨識技術，分析所有獨立色塊資訊，包含：中心點位置(X,Y)、平均亮度、面積等。進一步根據色塊面積為門檻值，刪除背景雜訊如上右圖。

- 將兩張原始影像皆做相同處理之後，以距離比對兩圖中的目標區塊，建立可能為相同目標的關聯資訊。並以線段繪製於分析圖，如下：其中藍色十字代表起始目標位置，紅十字是終點，以綠色線斷連結。

- 輸出如下的目標移動文字資訊：

(X1,Y1)-(X2,Y2)      Distance

( 467,  23)-( 461,  21)    6.3

( 568, 108)-( 562, 106)    6.3

(  82, 212)-(  81, 210)    2.2

(  89,  32)-(  92,  31)    3.2

( 367, 401)-( 367, 399)    2.0

(  30,  99)-(  28,  98)    2.2

( 411, 331)-( 410, 340)    9.1

( 631, 403)-( 629, 402)    2.2

( 438, 335)-( 437, 333)    2.2

( 639, 431)-( 639, 429)    2.0

( 262, 439)-( 251, 446)   13.0

( 243, 172)-( 227, 175)   16.3

( 326,  86)-( 326,  84)    2.0